版本A｜架構圖說（Savant 中介層 + 資料流）

圖說（可直接貼在圖下）

圖 X　非遺資產 RFID 防偽追蹤與 NFT 映射之系統架構（Savant 為中介控制中樞）

本架構以 RFID/NFC 作為實體資產的數位身分載體，並以 Savant（Middleware Host Layer）作為「事件淨化＋規則防禦＋寫碼下發」的控制中樞。底層讀寫器/閘道器在掃描實體資產時會產生大量且重複的原始事件（savant_event_raw），由 Savant 進行緩衝、去重與無效資料過濾後，輸出標準化事件流（savant_event_filtered）。同時 Savant 透過規則引擎（savant_rule）針對標籤疑似複製、異地讀取衝突、未授權讀取/移動，以及防拆狀態異常（anti_tamper_flag）觸發告警（savant_alert），未通過核驗之事件可被攔截並轉人工複核。完成淨化與核驗後的事件交由 ONS 解析至對應資源端點，並寫入 EPCIS 追溯庫形成全生命週期履歷（Chain of Custody）。最後，系統將鑑定證書、狀態報告與關鍵事件摘要生成 Hash（evidence_anchor）並上鏈存證，透過 asset_nft_binding 建立實體資產與 NFT Token 的一對一安全映射。

Mermaid 架構圖（可貼入支援 Mermaid 的平台）

flowchart LR A[RFID/NFC Tag\n(ICH-EPC + TID)] <---> R[Reader/Handheld/Tunnel] R --> G[Edge Gateway] G --> SR[(savant_event_raw)] SR --> S[Savant Middleware Host\n去重/過濾/標準化\n規則引擎/告警\n寫碼任務(tag_write_job)] S --> SF[(savant_event_filtered)] S --> AL[(savant_alert)] S --> RU[(savant_rule)] SF --> ONS[ONS\n物件名稱解析/端點定位] ONS --> EPCIS[(EPCIS Event Store\nepcis_event)] EPCIS --> APP[業務系統/CMS/WMS\n履歷查詢/盤點/交接] APP --> EV[(evidence_anchor\nHash/存證錨定)] EV --> BC[Blockchain\n不可篡改存證] BC --> NFT[NFT Mint/Metadata] NFT --> BIND[(asset_nft_binding\nAsset-Token 1:1)]

版本B｜安全機制總結（3層防偽 + 1條上鏈證據鏈）

一、三層防偽（不破壞文物本體的實務做法）

第1層｜非侵入式實體綁定（Non-destructive Binding）

RFID/NFC 標籤不直接黏貼文物本體，改綁於鑑定證書、專屬包裝/防護匣或吊牌載體；必要時以無酸隔離材料降低化學污染與 VOC 風險。

第2層｜硬體防拆 + 晶片級防偽（Anti-tamper & Hardware Verification）

部署易碎防拆標於封口/證書貼合處；採用 TID + ICH-EPC 雙重綁定（平台寫入 ICH-EPC 並與晶片出廠唯一 TID 掛鉤），提升複製與偽造門檻。

第3層｜狀態報告交叉核驗（Condition Report / 物證合一）

入庫/鑑定時建立高解析狀態報告，記錄裂痕、缺口、紋理等獨特特徵；核驗時掃標籤同步調出履歷/鑑定/特徵照片，以實物比對完成最終防偽。

二、Savant：上鏈前的守門員 + 資料淨化器

事件淨化：savant_event_raw → 去重/過濾 → savant_event_filtered（避免雜訊污染履歷）。

規則防禦：savant_rule 偵測疑似複製、異地衝突、未授權移動、防拆異常 → 觸發 savant_alert，並可攔截轉人工複核。

系統主導寫碼：tag_write_job 保障 ICH-EPC 正確寫入並與 TID 綁定，確保虛實關係可稽核。

三、一條上鏈證據鏈（Evidence Chain）

Reader/Edge → Savant（淨化/告警）→ ONS（解析導流）→ EPCIS（事件履歷）→ evidence_anchor（Hash）→ Blockchain → NFT / asset_nft_binding（Asset-Token 1:1）

四、風險—對策速查

| 主要風險 | 對策/控制點 |
| --- | --- |
| 標籤複製/偽造 | TID+ICH-EPC 雙綁定 + Savant 異地衝突/頻率規則 |
| 撕標轉移/調包 | 易碎防拆 + anti_tamper_flag 告警 |
| 未授權移動/讀取 | Savant 權限規則 + 告警（可連動流程/出口鎖定） |
| 履歷雜訊污染 | Savant raw→filtered 後再入 EPCIS |
| 真包裝裝假文物 | Condition Report 特徵比對 + 證據 Hash 上鏈錨定 |