RFID 文物物流（Cultural Logistics）
流程圖與 SOP（專案管理版）

範圍：收件 → 編碼 → 賦予 RFID → 運送至銀行端 → 評鑑 → 入庫 → 上鍊（DPP/NFT）
涵蓋：ONS / Savant（邊緣中介層）

文件資訊（Document Control）

| 版本 | 日期 | 文件擁有者 | 專案經理（PM） |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.1 | 2026-03-19 | （填寫） | （填寫） |
| 文件名稱 | RFID 文物物流流程圖與 SOP（專案管理版） |  |  |
| 適用場域 | 文物管理端 / 物流端 / 銀行端托管 / 第三方評鑑 / 平台系統 |  |  |
| 核准/簽核 | 審核：__________ 核准：__________ 日期：__________ |  |  |
| 保密等級 | 內部（Internal Use Only） |  |  |

修訂紀錄（Revision History）

| 版本 | 日期 | 修訂內容 | 修訂人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.1 | 2026-03-19 | 調整版面：SOP 表格加上跨頁重複表頭並避免列被拆分 | （填寫） |

# 1. 流程圖

## 1.1 流程圖（文字版）

【G0 事前建檔】建立 ASN（預期入庫清單）、授權/保險文件、評鑑規範與照片標準。

【Step1 收到文物（入件）→ G1】收件登錄、外觀初檢、拍照、建立臨時件號（Temp Receipt ID）；未通過則進異常隔離與差異單。

【Step2 系統編碼（平台主導）→ G2】生成 GlobalAssetID 與 EPC/UID；建立資產主檔；更新 ONS（EPC → 服務端點）。

【Step3 賦予 RFID/貼標綁定 → G3】選型（UHF/NFC/Active/防拆）；貼標與位置記錄；綁定 EPC ↔ AssetID；讀取驗證與基線建立。

【Step4 出庫與運送至銀行端 → G4】RFID Tunnel/手持核對出庫清單；建立 e-POD 交接單；啟用運輸環境監測（T/RH/震動）。

【Step5 銀行端接收 → G5】到件掃描核對 ASN；封條/防拆檢查；必要時進隔離區（ON_HOLD）。

【Step6 評鑑流程 → G6】建立評鑑工單（WO）；評鑑節點掃描形成事件鏈；上傳報告與簽章；生成報告 hash。

【Step7 正式入庫 → G7】指派庫位 LocationID；入庫掃描綁定庫位；啟用電子圍籬/區域追蹤與盤點基線。

【Step8 上鍊（DPP/NFT）→ G8】上鍊資產摘要 hash、評鑑報告 hash、關鍵事件 hash；取得 TxID 回寫平台；RFID 掃描可查 DPP。

## 1.2 系統中介層說明（ONS / Savant）

ONS（Object Naming Service）：以 EPC 為索引，導向資產履歷、評鑑報告、DPP 查驗等服務端點；服務遷移時僅需更新 ONS，不必重寫標籤。

Savant（Edge Middleware）：接收讀取器事件，進行去重/濾波/事件聚合（進出、越界、停留、告警），並將標準事件推送至 CMS/WMS、告警系統與上鍊服務（建議只傳 hash 與摘要）。

## 1.3 Mermaid 原始碼（供技術文件系統渲染使用）

（提示：若您的文件平台支援 Mermaid，可直接複製以下原始碼渲染為流程圖。）

flowchart TD A0([G0 事前建檔/ASN]) --> A1[Step1 收到文物(入件)] A1 -->¦G1 通過¦ A2[Step2 系統編碼(平台主導)] A1 -->¦G1 不通過¦ X1[EX 異常處理] --> A1 A2 -->¦G2 通過¦ A3[Step3 賦予RFID/貼標綁定] A2 -->¦G2 不通過¦ X2[EX 編碼異常] --> A2 A3 -->¦G3 通過¦ A4[Step4 出庫與運送到銀行端] A3 -->¦G3 不通過¦ X3[EX 貼標/讀取異常] --> A3 A4 -->¦G4 完成¦ A5[Step5 銀行端接收] A4 -->¦運輸告警¦ X4[EX 運輸異常] --> A5 A5 -->¦G5 通過¦ A6[Step6 評鑑流程] A5 -->¦G5 不通過¦ X5[EX 銀行端差異] --> A5 A6 -->¦G6 結案¦ A7[Step7 正式入庫] A6 -->¦評鑑退回¦ X6[EX 評鑑補件] --> A6 A7 -->¦G7 完成¦ A8[Step8 上鍊(DPP/NFT)] A8 -->¦G8 成功¦ END([完成：STORED + ON_CHAIN]) A8 -->¦失敗¦ X7[EX 鏈上異常] --> A8

# 2. SOP 表格（端到端）

說明：本表將端到端流程拆解為可驗收的 Gate（G0–G8）。各步驟必須由「RFID 掃描事件 + 權限人簽核」推進狀態，確保可稽核與可追溯。

| Step / Gate | 作業名稱 | 觸發/輸入 | 主要作業（人） | 系統操作（平台/ONS/Savant） | 輸出/交付物 | 驗收標準（Gate） | 責任角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 | 事前建檔（ASN/授權/保險） | 交付/借展/入庫預告 | 建立預期入庫清單、授權文件、保險條款、評鑑規範、照片規範 | 平台建立 ASN/Case；建立權限與流程模板 | ASN、Case ID、文件包 | 文件齊、權限/流程已核 | PM / 文物管理端 / 銀行端 |
| Step1 / G1 | 收到文物（入件） | 實體到件、包裝/封條 | 收件登錄、外觀初檢、拍照（含色卡/比例尺）、貼臨時條碼/臨時件號 | 平台建立 Temp Receipt ID；記錄封條狀態與影像 | 收件紀錄、影像、Temp ID | 文件齊、封條完整、無重大損傷；否則進異常 | 文物管理端（收件） |
| EX-1 | 異常處理（收件） | 文件不齊/封條破/疑似損傷 | 隔離、雙人復核、建立差異單、通知保險/安防（視規範） | 平台狀態=ON_HOLD；建立 Discrepancy Report | 差異單、復核紀錄 | 異常結案後才可回到 Step2 | PM + 文物管理端 + 安防/保險 |
| Step2 / G2 | 系統編碼（平台主導） | Temp ID、收件資訊 | 確認資產分類/權屬/保存條件；核可編碼 | 生成 GlobalAssetID；生成 EPC/UID；建立 Asset Master；更新 ONS（EPC→服務端點） | Asset Master、EPC 清單、ONS 記錄 | 主檔必填完整、無重複、權限核可 | IT/平台 + 文物管理端 |
| Step3 / G3 | 賦予 RFID（貼標綁定） | EPC、標籤、貼標策略 | 選型（UHF/NFC/Active/防拆）；貼標/封條；讀取測試 | Savant 接入讀取器；綁定 EPC↔AssetID；建立標籤位置/照片/讀取基線 | 貼標紀錄、讀取驗證報告 | 讀取成功率達標、位置記錄完成、防拆狀態 OK | 文物管理端 + IT/邊緣 |
| EX-3 | 異常處理（貼標/讀取） | 讀不到/干擾/貼錯 | 換位置、換標、啟用備援（NFC/條碼） | 平台建立 Retag Event；保留舊 EPC 關聯（可追溯） | 換標事件、更新後驗證 | 重新達標才可出庫 | 文物管理端 + IT |
| Step4 / G4 | 出庫與運送（到銀行） | 出庫清單、箱號、保險 | RFID Tunnel/手持核對清單；封條；建立 e-POD；啟用監測（T/RH/震動） | Savant 產生 DISPATCH/SEAL 事件；平台生成 e-POD；環境資料入庫 | 出庫紀錄、e-POD、運輸監測啟動 | 清單一致、封條完整、文件齊 | 物流端 + 文物管理端 |
| EX-4 | 異常處理（運輸） | 環境超標/震動/延遲 | 告警處置、轉運、通知保險/安防、保留證據 | Savant 產生 ENV_ALERT/SHOCK 事件；平台建立 Incident 工單 | 事件鏈、Incident 報告 | 風險評估通過才可接收/評鑑 | 物流端 + PM |
| Step5 / G5 | 銀行端接收 | ASN、到件箱 | 到件掃描核對 ASN；封條/防拆檢查；必要時隔離區 | Savant 產生 ARRIVAL/TAMPER 事件；平台狀態=BANK_RECEIVED 或 ON_HOLD | 接收紀錄、差異單（若有） | 清單一致、封條 OK；否則凍結交接 | 銀行端（庫管/安防） |
| Step6 / G6 | 評鑑流程（工單閉環） | 銀行接收完成 | 建立 WO；評鑑節點掃描（開箱/檢測/封存）；上傳報告+簽章 | 平台狀態=IN_APPRAISAL→APPRAISED；生成報告 hash；事件鏈入庫 | 評鑑報告、評級、hash | 報告齊、簽章有效、資料校驗通過 | 評鑑方 + 銀行端 |
| Step7 / G7 | 正式入庫（庫位/圍籬） | 評鑑完成、入庫指令 | 指派庫位；入庫掃描；建立盤點基線 | 平台綁定 LocationID；Savant 啟用 Geofencing/Zonal tracking 規則 | 入庫紀錄、庫位綁定 | 庫位可追蹤、規則生效、盤點基線完成 | 銀行端（庫管） + IT |
| Step8 / G8 | 上鍊（DPP/NFT/CoC） | Asset Master + 事件鏈 + 報告 hash | 確認上鍊範圍（敏感不上鍊）；簽核上鍊 | 產生 DPP_ID；上鍊：資產摘要 hash/報告 hash/關鍵事件 hash；取得 TxID 回寫；ONS 導向查驗 | TxID、DPP 查驗入口 | Tx 確認完成、DPP 可查、權限/隱私符合 | IT/平台 + PM + 銀行端 |
| EX-8 | 異常處理（上鍊） | 鏈上/錢包/合約失敗 | 重試、改節點、降級排程 | 平台狀態=ON_CHAIN_PENDING；保留 hash 與審計紀錄 | 待上鍊清單、重試紀錄 | 上鍊成功或正式降級結案 | IT/平台 |

狀態建議（選用）：RECEIVED → REGISTERED → ENCODED → TAGGED → DISPATCHED → BANK_RECEIVED → IN_APPRAISAL → APPRAISED → STORED → ON_CHAIN；例外狀態：ON_HOLD / EXCEPTION。