《文物物流与辨识项目硬件采购总表（正式版）》

适用范围：1个建档工位＋1个出入口＋1组巡检／盘点的文物物流试点规模（已略过电脑、网络与系统主机设备）

| 编制说明：单价依据当前截图整理，实际采购价格以平台下单时为准；数量为试点建议采购量。 | 采购范围：仅整理 RFID 设备、标签耗材、打印设备与辅助包装材料，不含电脑、网络、数据库及软件系统。 |
| --- | --- |

一、正式采购总表

| 序号 | 品名 | 用途 | 规格 | 数量 | 单价（¥） | 是否必买 | 是否已选定 | 缺口说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYUAN UHF100U 桌面式 UHF 读写器（读写版） | 文物标签写入 EPC、建档、桌面核验 | UHF、USB 虚拟串口、读写版、近距离约 0–100 cm | 1台 | 424.08 | 是 | 是 | 作为桌面建档核心已足够，后续只需确认与标签写码流程相容。 |
| 2 | EZ-AF12E 固定式 UHF 读写器 | 出入口、通道、暂存区自动读取 | 12dBi、ISO18000-6C / EPC C1G2、读距约 0–25 m、带串口 | 1台 | 2676.08 | 是 | 是 | 缺安装支架、供电与串口转接细节确认；正式部署位置需先规划。 |
| 3 | PDA3109 UHF 手持终端 | 巡检、盘点、移动辨识、现场复核 | UHF＋UPC＋二维码、Impinj E710、Android 10、2+16GB、读距约 0–15 m | 1台 | 4266.08 | 是 | 是 | 建议后续确认保护套、充电配件与作业流程。 |
| 4 | WYUAN NFC300 读写器 | 近距离验证、手机互动、NFC 初始化 | ISO14443A、13.56 MHz、USB 免驱 | 1台 | 95.08 | 否 | 是 | 可做近距离辅助辨识，但不是物流主骨干。 |
| 5 | 超薄 NFC 芯片贴 / CUID 标签 | 高价值文物近距离识别、手机互动或辅助标识 | 25 mm、13.56 MHz、100张装，当前为 IC-CUID 类型 | 1批 | 86.08 | 否 | 是 | 现有型号可测试，但正式项目建议改为 NTAG213/215/216 或更正式 NFC 规格。 |
| 6 | SINRIO Alien AZ9620 小型 UHF 标签 | 小件文物外包装、文件袋、一般资产标识 | 39×15 mm、500张/批、UHF | 1批 | 296.08 | 是 | 是 | 适合一般非金属表面；正式使用前仍建议做材质与距离测试。 |
| 7 | FONKAN FT-7320 长条 UHF 标签 | 外箱、周转箱、库位牌、大件包装识别 | 73×20 mm、R6P/U8/U9、非抗金属、读距约 10 m | 1批 | 345.08 | 是 | 是 | 适合非金属箱体；若贴金属面则不建议使用。 |
| 8 | Ezscan 柔性抗金属 UHF 标签 | 金属支架、金属箱扣、设备表面识别 | 60×25 mm、ISO18000-6C、抗金属、当前页面为10张/批 | 5批 | 24.08/批 | 是 | 是 | 单批仅 10 张，试点若有多件金属载体，建议一次至少备 50 张。 |
| 9 | Ezscan 易碎防转移 UHF 标签 | 封箱、防拆、防转移、借展箱封识 | 95×20 mm、UHF、100张/批、易碎防转移 | 1批 | 346.08 | 是 | 是 | 适合高价值箱件、封条管理；需实测黏贴位置与拆封效果。 |
| 10 | POSTEK E300i 专业标签打印机 | 正式打印文物标签、箱标、条码、二维码 | E300i、300 dpi、当前选择“网口＋U＋串口＋Wi-Fi＋蓝牙”方案 | 1台 | 2363.68 | 是 | 是（主方案） | 较适合作为正式主力打印设备；仍需最终确认标签纸与碳带耗材。 |
| 11 | 精臣 K3 标签打印机 | 临时贴纸、现场快速打印、教学或备用 | 蓝牙版、80 mm 宽度 | 1台 | 270.60 | 否 | 是（备选） | 可作备用或简易用途，但不建议作正式项目唯一主打印机。 |
| 12 | EPC / QC 合格贴纸 | 流程标识、已检／已建档／已封箱等人工辅助标记 | 12×16 mm、1260贴/包 | 2包 | 13.52 | 否 | 是 | 不是 RFID 标签，只能作人工流程辅助。 |
| 13 | 木盒 / 长条收纳盒 | 小件文物试验包装、收纳、外部保护 | 内径约长 33 cm、宽 8 cm、高 8 cm | 5个 | 28.08 | 否 | 是 | 只能算外包装辅助；正式文物保存仍缺无酸内衬、防潮、防震材料。 |

二、采购结论与缺口提示

• 建议优先采购的主骨架包括：桌面式 UHF 读写器、固定式 UHF 读写器、手持终端、一般 UHF 标签、抗金属 UHF 标签、易碎防转移 UHF 标签，以及 POSTEK E300i 标签打印机。

• NFC300 读写器与超薄 NFC 标签可作为近距离验证或互动扩展，但正式项目更建议后续改用 NTAG213／215／216 等标准化 NFC 标签方案。

• 当前表内最主要的剩余缺口为：正式打印耗材（标签纸与碳带）、固定式读写器安装附件，以及文物包装保护材料（无酸内衬、防潮、防震与封识材料）。

| 必买主体验证预算 | ¥10,837.56 | 全表合计（含扩展与辅助） | ¥11,456.76 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算口径说明 | 仅按本表建议数量与截图单价估算 | 未纳入项目 | 电脑、网络、主机、数据库、软件系统与安装施工费用 |

编制日期：2026年3月